| STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA (SOP) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tytuł: | Monitorowanie warunków przechowywania w aptece |  |
| Podsumowanie: | Niniejsza procedura opisuje zasady monitorowania warunków przechowywania produktów w pomieszczeniach apteki, urządzeniach chłodniczych oraz postępowanie w przypadku awarii i przekroczeń. |  |
|  | Stanowisko | Data, podpis |
| Autor |  |  |
| Sprawdzone przez |  |  |
| Zatwierdzone przez | Kierownik Apteki |  |
| Historia |  |  |
| Wersja | Data wdrożenia | Opis zmiany |
| 01 |  | Opracowanie dokumentu |

Spis treści

1.	Wytyczne	3

2.	Cel i zakres	3

3.	Definicje	3

4.	Odpowiedzialność	3

5.	Procedura	4

6.	Referencje i załączniki	7

# Wytyczne

Polska:

- Ustawa Prawo farmaceutyczne

- Ustawa o wyrobach medycznych

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

# Cel i zakres

Procedura dotyczy zasad monitorowania warunków klimatycznych oraz opisuje działania, jakie należy podjąć przypadku wystąpienia przekroczeń ustalonych wartości temperaturowych.

Procedura obowiązuje: Kierownik Apteki, Właściciel Apteki, Personel Apteki

# Definicje

- Produkty: produkty lecznicze, wyroby medyczne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowce farmaceutyczne

# Odpowiedzialność

Właściciel apteki odpowiada za:

- Wyposażenie apteki w urządzenia umożliwiające pomiar temperatury i wilgotności w pomieszczeniach apteki oraz w sprzęt do pomiaru temperatury w urządzeniach chłodniczych posiadające świadectwo wzorcowania, umożliwiające co najmniej odczyt wartości minimalnych i maksymalnych temperatury osiągniętych pomiędzy kolejnymi odczytami, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.

Kierownik apteki odpowiada za:

- zapewnienie prawidłowego wykonywania procedury,

- nadzór nad przestrzeganiem zasad niniejszej procedury

- szkolenie personelu fachowego apteki z zasad nadzoru nad temperaturą w urządzeniach chłodniczych w aptece

Kierownik apteki lub wyznaczone przez niego osoby odpowiadają za:

- analizę naruszenia warunków przechowywania i jego skutków- poinformowanie kierownika apteki, o podjętych działaniach

Personel, w tym personel fachowy apteki odpowiada za:

- przestrzeganie zasad niniejszej procedury.

# Procedura

  - Zasady ogólne

    - W pomieszczeniach apteki zainstalowano urządzenia do pomiaru wilgotności i temperatury

    - Urządzenia chłodnicze zostały wyposażone w urządzenia, umożliwiające co najmniej odczyt wartości minimalnych i maksymalnych temperatury osiągniętych pomiędzy kolejnymi odczytami.

    - Urządzenia posiadają świadectwo wzorcowania.

  - Zasady odczytu temperatury i wilgotności w pomieszczeniach apteki

    - W pomieszczeniach umieszczono (XXX] urządzeń do pomiaru temperatury i wilgotności [można umieścić schemat i dodać go jako załącznik do procedury lub opisać]

  - Zasady odczytu temperatury w urządzeniach chłodniczych

    - Warunki temperaturowe w urządzeniach chłodniczych podlegają kontroli.

    - W każdym urządzeniu chłodniczym umieszczone jest [jedno/dwa] urządzenie do pomiaru temperatury.

  - Bieżące kontrolowanie temperatury w aptece

    - Wyznaczone przez kierownika apteki osoby odpowiedzialne są za kontrolę temperatury w aptece, w tym w urządzeniach chłodniczych.

    - Dokonują one sprawdzenia temperatury i dokumentują ją zgodnie z punktem 5.8.

    - Kierownik apteki weryfikuje prowadzoną dokumentację.

  - Postępowanie w przypadku stwierdzenia przekroczenia progów dopuszczalnych wartości dla produktów przechowywanych w urządzeniach chłodniczych.

    - W przypadku przekroczenia w urządzeniach chłodniczych progów dopuszczalnych wartości należy wstrzymać produkt w sprzedaży i dokonać analizy naruszenia warunków przechowywania i jego skutków. Czynności tej dokonuje wyznaczona przez kierownika apteki osoba na podstawie wiedzy fachowej, w oparciu o dane zawarte w aktualnej karcie charakterystyki produktu leczniczego (RPL), lub innej dokumentacji produktu.

    - Następnie kierownik apteki podejmuje decyzję, co do dalszego postępowania z produktami oraz ją udokumentuje.

    - W przypadku, gdy produkty nie mogą być dalej dystrybuowane, należy je zabezpieczyć w celu uniemożliwienia wydania pacjentom (np. poprzez oznakowanie „nie wydawać”) a następnie przekazać do utylizacji.

    - Czynności te podlegają dokumentowania. Dokumentację sporządza osoba dokonujący analizy naruszenia warunków przechowywania. Można posłużyć się do tego celu dokumentem, którego wzór przedstawia załącznik nr. 2.

  - Postępowanie w przypadku stwierdzenia przekroczenia progów dopuszczalnych wartości dla produktów przechowywanych w pomieszczeniach apteki

    - W przypadku stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnych zakresów wartości temperatury w pomieszczeniach apteki, należy wstrzymać sprzedaż produktów, dokonać oceny wpływu przekroczenia na produkty oraz podjąć decyzję co do dalszego postępowania z nimi (kontynuacja sprzedaży lub przekazanie do utylizacji). Czynności te podlegają dokumentowaniu (można posłużyć się do tego celu dokumentem, którego wzór przedstawia załącznik nr. 2)

  - Postępowanie w przypadku awarii urządzeń chłodniczych lub braku prądu

    - Należy umieścić produkty w odpowiednio dostosowanym urządzeniu, w którym znajduje się urządzenie do monitorowania warunków temperaturowych, np.: [xxxxx]

    - Należy postępować zgodnie z procedurą postępowania na wypadek braku prądu [należy opisać zabezpieczenia apteki przed utratą prądu, np. wyposażenie w UPS, agregaty prądotwórcze lub inne urządzenia)]

  - Dokumentowanie i kontrola

    - Prowadzona jest dokumentacja i kontrola warunków sporządzania leków recepturowych i aptecznych oraz produktów leczniczych homeopatycznych, oraz jeżeli dotyczy, dokumentacja i kontrola warunków przechowywania surowców farmaceutycznych, produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych i transportu, w zakresie parametrów temperatury, obejmująca:

a) datę i godzinę odczytu,

b) wskazanie rodzaju lub nazwy urządzenia chłodniczego, a w przypadku transportu – dane środka transportu,

c) dane dotyczące wskazań w zakresie parametrów temperatury obejmujące ich przekroczenia,

d) podpis oraz naniesione w postaci nadruku albo pieczątki imię (imiona) i nazwisko farmaceuty lub technika farmaceutycznego w przypadku prowadzenia ewidencji w postaci papierowej.

    - Odczyty dokonywane są minimum raz dziennie. Odnotowywane są w rejestrze kontroli temperatury. Za czynności te odpowiada osoba wyznaczona przez kierownika apteki.

    - Dla urządzeń umożliwiających wyłącznie odczyt temperatury minimalnej i maksymalnej, należy każdorazowo po dokonaniu odczytu wykonać restart urządzenia.

    - Kierownik apteki nadzoruje prowadzenie dokumentacji rejestru temperatury w aptece.

  - Zapobieganie przekroczeniom w urządzeniach chłodniczych

UWAGA!!!!!PRZYKŁADOWY SPOSÓB POSTĘPOWANIA ZALEŻNY OD URZĄDZEŃ Chłodniczych

    - W aptece używane są lodówki o wysokim standardzie, posiadające odpowiednio izolację i równomierne chłodzenie i posiada dźwiękowy sygnał ostrzegawczy np. o niedomkniętych drzwiach

    - Urządzenia chłodnicze podłączone są od UPS lub innych urządzeń [xxxxx], aby zapobiegać przekroczeniom na wypadek awarii prądu lub spadów zasilania.

    - Cały personel apteki jest przeszkolony

    - Personel apteki unika otwierania lodówek bez potrzeby – lodówki posiadają szklane drzwi, dzięki czemu łatwiej jest zidentyfikować szukany produkt.

    - Produkty przechowywane są w urządzeniach chłodniczych w sposób uporządkowany i łatwy do identyfikacji.

    - Unika się przepełniania urządzeń chłodniczych, aby zapewnić możliwie swobodny przepływ powietrza,

    - W urządzeniach stosuje się przesłony paskowe/szuflady [inne rozwiązania XXX], aby zapewnić możliwie najlepszą izolację od warunków zewnętrznych.

    - Unika się wkładania do urządzenia produktów o temperaturze znacząco odbiegającej od warunków pracy urządzenia chłodniczego.

    - Prowadzone są okresowe serwisy urządzeń oraz okresowo odbywa się próbne uruchomienie UPS, jeśli dotyczy

W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia należy niezwłocznie poinformować Kierownika Apteki!

# Przegląd dokumentu

Procedura musi być aktualizowania w każdej sytuacji zmian prawnych lub innych warunków i potrzeb.

| Data przeglądu dokumentu | Decyzja* | Przegląd przeprowadzony przez: Imię, Nazwisko, Stanowisko | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

*A – dokument wymaga aktualizacji, B- dokument aktualny

# Referencje i załączniki

6.1 Referencje

- brak

6.2 Załączniki:

Załącznik nr 1 Wzór rejestru kontroli temperatury

Załącznik nr 2 Protokół analizy naruszenia warunków przechowywania i jego skutków

Załącznik nr 1

Rejestr kontroli temperatury

| lp. | Data i godzina | Rodzaj lub nazwy urządzenia chłodniczego, a w przypadku transportu – dane środka transportu, | Dane dotyczące wskazań w zakresie parametrów temperatury, w tym obejmujące ich przekroczenia | Uwagi/ adnotacje | Podpis oraz naniesione w postaci nadruku albo pieczątki imię (imiona) i nazwisko farmaceuty lub technika farmaceutycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 2

Protokół analizy naruszenia warunków przechowywania i jego skutków

| Nr Dokumentu: |  |
| --- | --- |
|  | Dane podstawowe: - Data wystąpienia zdarzenia - Miejsce (np.: lodówka nr 1, lodówka nr 2) |
|  | Opis naruszenia (maksymalna lub minimalna temperatura, czas trwania przekroczenia, etc) - Minimalna odnotowana temperatura: - Maksymalna odnotowana temperatura: - Czas trwania przekroczenia |
|  | Przyczyna wystąpienia przekroczenia - Awaria lodówki - Brak prądu - Awaria urządzeń pomiarowych - Niewłaściwe postępowania personelu - Inne…………… |
|  | Wykaz produktów objętych przekroczeniem (załącznik) |
|  | Analiza (przegląd dokumentacji, etc.) |
|  | Wnioski/ Decyzja końcowa ☐ Produkty dopuszczony do dalszej sprzedaży ☐ Produkty przekazane do utylizacji |
|  | Data i podpis osoby wyznaczonej i/lub kierownika apteki |